附件：（详细清单）

| 项目名称 | 参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢制品（内池） | 1、内池均采用SUS304（2.5 mm）不锈钢板和SUS304圆钢制作。 2、规格尺寸：2000*2000*1500mm。池底外侧加钢筋混领土回填。 3、所有不锈钢板的相拼焊接均需采用加强叠满焊接，确保焊接缝的强度和密封。存水部分不打磨。底部及侧面焊接须采用双面加强焊接。并经焊接缝防锈处理。 4、包边采用与母材料相同的焊接材料。无缝焊接后均需打磨，拉丝处理，边框对角误差不超过5mm。平整度不超过10mm，内面与现有混凝土强力胶粘合，四周防水处理。 5、内池加工成型后，需进行灌水测试以及相关的探伤检测，主要检查是否有焊接缺陷如夹渣，气孔等，并出具地市级及以上资质机构加盖公章的检测报告。 | 套 | 8 |  |  |
| 不锈钢制品（盖板） | 1、规格尺寸：2000*400mm。2、SUS304（2.0 mm）不锈钢板和SUS304圆钢板制作，统一方向开启,所有盖板使用加强筋进行加固。3、盖板与盖板之间采用防腐橡胶密封，具有标本保存液防溢出功能。 | 套 | 40 |  |  |
| 措施费 | 措施费（含安装、调试、垃圾清运等费用） | 项 | 1 |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |

注：未尽事宜甲乙双方及时商榷和沟通，以满足甲方的要求为准！